绿景—招标文件（工程类）                                                               （范本）

编号：           
绿景苏地2017-WG-46号地块项目

 太阳能工程

招标文件

招 标 人: 景悦房地产投资（苏州）有限公司

日期：2019年7月3日   

目   录

第一章  致投标人
3
第二章  投标须知
4
第三章  合同文件
16
第四章  标准、规范和技术要求
17
第五章  图纸
20
第六章  投标文件格式
21


第一章  致投标人
一、投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。
二、投标人在投标截止时间前，随时关注有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。招标文件、答疑、补遗内容不一致时，以最后发出的为准。
三、投标人应在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下，编制投标文件。编制投标文件时，应注意：
1．投标文件必须满足招标文件中的实质性要求和条件。投标文件的所有否决性条款已在“投标须知”中已明示，若出现其中任何一个情形的，其投标将会被否决。
2．投标人对招标文件有不同意见或不明之处，应通过书面形式向招标人质疑，求得彻底澄清。若招标人不接受投标人提出的意见，投标人必须按招标文件办理，而不应在投标文件中加进额外的条件。
四、投标人在提交投标文件时，应注意：
1．投标人应严格按照招标文件的要求进行投标文件的密封和标记。
2．投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达招标人指定地点。
五、其它应该注意的：
1．投标人须对投标资料的真实性、有效性负责。招标人有权将投标文件的部分或全部内容做调查，若调查发现有弄虚作假行为的，将按弄虚作假行为将其列入集团供应商库黑名单。
2．投标人在招投标过程中应严格遵守招标人的相关规章制度，招标人在招投标过程中所做的任何决定都无需亦不会向投标人解释或说明。
第二章  投标须知
一、投标须知前附件
1．投标须知前附表
	项号
	条  款  名  称
	内    容

	1
	招标人
	单位名称：景悦房地产投资（苏州）有限公司
地址：苏州高新区狮山路88号金河国际中心26楼
联系人：杨贞
邮箱：yangzhen@lvgem-china.com
电话：0512-68250152-3012

	2
	监督电话
	审计中心举报投诉渠道： 

电话：0755-23625051 

邮箱：ljsjjczx@lvgem-china.com 

	3
	工程名称
	绿景2017-WG-46号地块太阳能工程

	4
	建设地点
	姑苏区西环路西、酒厂路北

	5
	招标方式
	邀请招标

	6
	工程规模及特征
	精装修住宅项目，总建筑面积25564.36平方米，其中地下一层建筑面积7168.95平方米，地上共3幢住宅；1#2#为16层，3#为19层。

	7
	招标范围
	详见《投标须知前附件》的招标界面范围。

	8
	采用的币种
	(人民币       □美元       □其他    

	9
	承包方式
	包工包料包验收（甲供材除外）

	11
	计划工期
	绝对施工工期：45日历天

施工计划开工日期：2020年3月1日（具体开工以招标方通知单为准）
施工计划完工日期：2020年4月15日

	12
	质量要求
	一次性通过验收合格

	13
	投标人资质等级要求
	1、投标人必须具备太阳能相关品牌的代理证明文件。
2、只有通过了资格预审的投标人才有资格参加本次招标。

	14
	投标人管理团队要求
	项目经理：投标人项目经理必须有相关施工经验。
技术负责人：有类似工程施工经验。
其他人员：有类似工程施工经验。

	15
	工程量的确定方法
	《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

	16
	工程计价方法
	□综合单价包干            (总价包干

	17
	踏勘现场
	(自行踏勘            □组织踏勘
踏勘联系人：夏震  电话：13151184275  刘振友18681551812
踏勘地址：同本表第4项

	18
	招标人对招标文件的澄清或修改、答疑的期限、方式
	投标人质疑截止时间：2019年7月 18 日
招标人澄清或修补、答疑时间：2019年7月 19日
投标人提交答疑问题的方式：各家以电子档形式上传至招采网http://zb.lvgemgroup.com.cn:8070/

	19
	投标截止时间
	2019年7月23日 

	20
	投标有效期
	自投标截止时间算起180个日历天

	21
	投标担保
	无

	22
	近年财务状况的年份要求
	2年

	23
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2年

	24
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许  □允许

	25
	投标文件内容及份数
	(商务标部分：（含资信内容）电子标书一份、纸质版标书一正 一 副
(技术标部分：电子标书一份，纸质版标书一正 一 副
另商务标及技术标电子版报价需提供U盘
□样板   /  套   

	26
	递交投标文件地点
	正副本：苏州市高新区狮山路88号金河国际中心26楼成本管理部
样板：/

	27
	评标办法
	(综合评分法      □合理低价法

	28
	履约担保
	无

	29
	合同签署
	中标人在收到中标通知书后 10个工作 日内签订合同

	30
	是否接受联合体投标
	□接受      (不接受

	31
	其他
	无


2．投标须知前附件
招标工程情况介绍

（1）工程概况:

本项目为精装修住宅项目，总建筑面积25564.36平方米，其中地下一层建筑面积7168.95平方米，地下人防建筑面积2099.99平方米，地下非人防建筑面积5068.96平方米；地上总共3幢住宅；1#2#为16层，3#为19层。                                                                       
（2）招标界面划分范围:
2.1太阳能预埋管（含穿丝）、线盒均由总包单位负责；太阳能系统冷热给水管总包负责井道内的立管部分并按预留出管道井0.6m,后面管道施工由太阳能单位负责敷设（管道外做玻璃钢桥架保护），之后由太阳能分包单位负责(包含户内电磁阀等)，总包立管在管道井进户内留置水平管标高处，出管道井进室内由精装单位连接；屋面太阳能接地由总包单位预留点位，引至末端点位由太阳能单位负责；支墩由总包单位负责（太阳能厂家配合提供支墩深化施工图纸）。太阳能水泵及其回路由太阳能单位施工，太阳能控制线及辅助加热电源线由太阳能单位负责。
2.2本项目包干价格是所确定的本合同范围内的全部工作内容的价格体现，包含材料费、施工技术措施费、组织措施费、规费、农民工工伤保险费、检验试验费、水电费、管理费、利润、风险包干费、维保费、税金、相关政府部门验收费用等政策性文件规定的所有费用、市场变化或政府颁布的相关文件等原因导致人工费、材料设备费等其他费用上涨的价差等本工程全部相关费用。除按发包人公司的规定办理相应的费用审批手续并加盖发包人公司公章确认的合同价款增减外，所有工程量、单价、总价一次性包干（合同约定调差范围除外），不得再因其他任何情形而调高价格。本价格为本工程最终报价，如报价中有出现漏项，将视为优惠项目，不得调增。本次招标清单工程量仅为参考，投标方需根据范围仔细核算清单内容及工程量，如有增项可新增在清单最下面。
2.3本项目包干价格包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费、外来从业人员综合保险费、技术咨询服务费等，以满足苏州消防部门验收为标准，总价包干不调整。
（3）质量要求

一次性通过验收合格并完成移交工作。
  （4）现场条件及周围环境情况：

自行踏勘现场
  （5）样板及色样查看：无
  （6）工程其他情况： 

无 
二、招标文件及组成
1. 招标文件的组成
1.1. 招标文件包括下列内容：
第一章 致投标人

第二章 投标须知
第三章 合同文件
第四章 标准、规范和技术要求（各投标单位根据提供的技术要求填写相关的技术信息，回标时需提供）
第五章 图纸及工程量清单
第六章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改

1.2. 招标文件除上述内容外，招标人按相关规定所发出的书面有效答疑纪要、补充通知或修订函件等，均是招标文件的有效组成部分，对投标人起约束作用。
2. 招标文件的澄清
2.1. 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等,应按照招标文件中关于提交书面质疑所规定的截止时间及时向招标人提出书面质疑。招标人有关澄清招标文件的任何形式的书面文件都将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
2.2. 无论投标人对所有招标文件是否认真阅读，招标人均认为投标人对所有招标文件已不存在疑义并已充分理解，其投标文件已充分考虑到本招标工程所存在的各种风险。
3. 招标文件的修改
3.1. 招标文件发出后，在投标截止日前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
3.2. 招标文件的修改将以书面形式/电子邮件形式，递交/发送给所有获得招标文件的投标人，招标文件一经招标人修改，将以最终修改后的招标文件为准，对所有投标人均产生约束力。投标人的法定代表人或委托代理人在收到修改后的招标文件的同时，应在收到修改文件后24小时内向招标人办理有关签收记录/回复邮件（以传真方式递交给投标人时，应以确认书方式确认收到修改后的招标文件）。
3.3. 招标文件、招标文件澄清、修改的内容，均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件澄清、修改内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。
3.4. 招标人保证招标文件澄清或修改在投标截止日前以书面形式/电子邮件发给所有投标人。为了使投标人在编写投标文件时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以视其修改的工作量，酌情考虑是否延长递交投标文件的截止时间，并将修改后的递交投标文件截止时间以书面形式/电子邮件通知投标人。
三、投标文件要求
4. 投标文件组成
投标文件由技术标、商务标（含资信部分）组成，同时均需制作电子版（采用U盘储存）。

电子文档中报价单及工程量清单报价必须包含有采用EXCEL的文件格式，投标人不得更改报价格式，报价部分电子文档可供编辑，各类电子文档均不得加设密码，并按规定封装入商务标袋，不得单独提供。如有按本招标文件要求应提供的实物样品需随投标文件一并递交。
4.1技术标的编制要求
技术标主要包括内容如下：
4.1.1施工方案：
施工组织设计，包括主要施工方法，技术措施，主要机具设备及人员专业构成，质量保证体系及措施，施工计划、工期进度安排及保证措施，劳动力的安排，安全生产及文明施工、环境保护保证措施，现场交通组织，施工平面布置图等；
4.1.2施工的主要机具设备配置、适用情况，关键施工设备的当前备有情况及进场具体日期、计划、安排；
4.1.3主要施工管理人员工作履历（包括近三年内的类似工程经验）及组织体系，主要管理人员包括项目经理、技术负责人、施工员、质检员等，该管理班子名单一经招标人确定，不得进行更换；
4.1.4临时工程和其它用途的用地需求及布置；
4.1.5 技术标编制要求
4.1.5.1技术标的编制应以实际负责项目实施的项目管理成员完成，技术标答辩时由实际负责项目实施的项目管理成员进行答辩；
4.1.5.2施工方案应切实可行，重点突出项目重点、难点分析及解决方案，施工进度及质量保证措施；
4.1.5.3项目实施管理规划要求简练并极具针对性，不提倡冗长及不切实际的长篇大论；
4.1.5.4其他相关补充资料。
4.2商务标的编制要求
4.2.1 商务标部分，应包含如下内容：
(1) 法定代表人资格证明书或授权委托书，格式详见《附件02：授权委托书》；
(2) 投标承诺函格式详见《附件01：投标承诺函》；
(3) 招标人出具的投标保证金收讫的收据复印件/转账凭证（如有）；
(4) 工程量清单报价；格式详见本招标文件第六章《投标文件格式》中的清单；
(5) 资信部分相关内容（包括营业执照、施工资质等级证书、国家颁发的有关生产许可证、安全生产许可证等）；
(6) 廉洁协议书格式详见附件03；

(7) 工程项目施工管理委托书详见附件04；
(8) 招标文件要求提交的其他资料。
4.2.1 商务标编制要求
(1) 本工程报价由投标人根据市场行情及企业经营状况和招标文件中的各项约定，包括本招标文件所附的合同文件样本，综合考虑后进行报价承诺。
(2) 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
(3) 工程量清单核实：
（适用于总价包干合同）若本工程实行合同范围内所有工作内容总价包干，投标人须根据承包范围及图纸自行核定招标人提供清单的完备性和准确性，勘察施工现场并充分了解现状，若核定后认为招标人提供的清单存在量、项、清单描述等方面的差异，可以在质疑时书面提出，由招标人在答疑时统一调整，如不提出，则视为投标人完全接受招标人提供的工程量清单，无任何异议，结算时，除变更洽商、现场签证及暂估价材料等根据合同约定另行计算外其余部分造价不作调整。
（适用于综合单价包干合同）投标人对招标人提供的清单不允许修改和补充，必须根据招标人提供清单进行报价，若认为招标人提供的清单存在量、项、清单描述等方面的差异，可以在质疑时书面提出，由招标人在答疑时统一调整。
(4) 投标人所提交的工程量清单的单项工程汇总表金额必须相等于投标承诺书内的投标价，两者不一致的，以投标承诺书上的大写金额为准，总价金额与单价金额不一致的，总价包干项目以总价金额为准，综合单价包干项目以单价金额为准。经双方确认的修正投标报价对双方均起约束作用，如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收（如有）。

(5) 一旦投标人对工程量清单作出报价并为招标人接纳后，即被视为一份具有约束力的合同文件的一部分，同时它亦是招标人对各投标人的报价进行评估的依据。人工费、材料费、机械费、管理费、规费、税金、利润等由投标人根据市场行情及企业经营状况和招标文件对工程质量的要求实行自主报价。
(6) 投标人应严肃谨慎对待投标报价，投标人的每次报价（分部分项工程综合单价及总价）均视为有效承诺。议标过程中，投标人经招标人允许二次报价的，综合单价及总价只允许降低（经招标人同意增加、补充清单项目的情况除外），否则招标人有权选取该投标人多次报价中的最低价，投标人须无条件接受，否则视为投标人恶意投标，招标人将取消投标人的投标或中标资格。
(7) 其余相关证件。

4.3投标文件的密封
4.3.1投标文件袋使用“技术标”袋、“商务标”袋以及“投标文件大袋”。
4.3.2“技术标”、“商务标”等小袋装入投标文件大袋，密封并加盖投标人法人印章和公章。
（1）商务标的内容装入统一的“商务标”袋中，密封并加盖投标人法人印章和公章。
（2）技术部分的内容装入统一的“技术标”袋中，密封并加盖投标人法人印章和公章。
4.2.3如果投标文件没有按本须知规定密封，该投标文件将被认定为无效投标文件。该投标文件将被拒绝接收，并原封退还给投标人。

四、投标文件的评审
5.评审
5.1由招标人组织评审组负责本工程的招标评审工作，不需各投标人参与。
5.2招标人将根据各投标人之投标报价或议标报价决定是否与其进一步议标，视情况，每次投标（议标）报价的最高者招标人可取消其参与下一轮投标（议标）的资格。
5.3在投标文件的评审、比较以及合同授予的过程中，投标人如任何企图向招标人和评标组及其成员施加影响或压力的行为，都将会导致其投标被拒绝。
     5.4为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评审组可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清、说明与答复，投标人应以书面形式进行。
     5.5评标办法：

5.5.1综合评分法：经评标委员会对技术标和商务标分别进行评审打分，经评审，综合平均分最高者即为中标候选人。
5.5.2合理低价法：经评标委员会评审，技术标合格的投标人方可进入商务标评审，经评审，商务标合理低价者即为中标候选人。
5.6定标
5.6.1本次招标采用的定标办法由甲方自行确定，定标后不再另行通知未中标单位,招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。
5.6.2为确保自身权利，务必请各投标人在投标报价时结合自身条件、本工程影响投标价格的各种因素及其它因素，并经过仔细慎密考虑后进行报价，以确保投标报价最具竞争力。对没有选中的投标人，招标人不作任何解释，也不作任何补偿。如果中标人因故放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以重新确定中标人。招标人不承诺将本工程必须授予最低价投标单位，招标人有权保留对此解释权。
5.7合同协议书的签订
5.7.1招标人发出中标通知书之日起 详见投标须知前附表内，中标人需与招标人按照招标文件中合同文件的约定和中标人签订合同；
5.7.2中标人如不按本须知的规定签订合同，招标人有权取消其中标资格并没收投标保证金。
五、 其它说明
6.1投标费用
投标人应承担其现场勘查、编制投标文件与递交投标文件（包括材料样板等）所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下均不承担这些费用。
6.2投标文件的语言及度量衡单位
招标人与投标人之间与报价有关的所有往来通知、函件和投标文件均应采用中文语言或文字。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文作为解释的依据。本工程的投标报价应以人民币计价。度量衡单位为国家法定计量单位。
6.3投标文件的格式及其签署
6.3.1投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的报价格式（表格可以按同样格式扩展）。
6.3.2投标文件的文字除必须填写的内容外均需采用打印。必须填写的内容使用不褪色的蓝/黑墨水笔用中文简体书写，字迹应工整、清晰易于辨认。
6.3.3商务标应按本招标文件统一格式，完善投标人法定代表人或其授权代表人签字（章），并加盖投标人公章，否则，其报价无效。
6.4踏勘现场
6.4.1投标人应按本须知规定的时间、地点参加工程现场及周围环境踏勘，以便获取投标人须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用和责任由投标人自行承担。
6.4.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能提供投标人参考的资料，招标人对投标人由此做出的推论、理解和结论概不负责；
6.4.3投标人及其人员经过招标人的允许，可因踏勘目的进入投标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失，同时投标人应对由此次踏勘现场而造成的人员死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；

6.4.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将尽可能予以支持，但所发生的费用和责任由投标人承担。
6.5投标有效期
6.5.1投标文件有效期为投标截止日期起180个日历天内，在此期限内，所有投标文件均保持有效；
6.5.2在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，但不得因此而提出修改投标文件的要求。
6.6无效投标
6.6.1投标文件有下列情况之一者视为无效（包括但不限于下列情况），对被认定无效投标文件的，招标人无须对投标人进行解释：
(1) 投标文件未能按照规定包装、密封、盖章的；
(2) 未能提供有效的企业法定代表人身份证明文件和授权委托文件的；
(3) 投标文件内容不全或未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或涂改未加盖公章确认的；
(4) 投标文件未经企业法定代表人或其委托代理人签字或加盖公章的；
(5) 投标文件逾期送达的，或未送达招标文件约定接收地址和接收人；
(6) 投标人拒不按照评审组要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；
(7) 投标报价明显低于成本，且投标人无法说明正当理由的；
(8) 其它未按本招标文件规定或严重违例的。
6.6.2投标人有下列行为者，招标人有权取消其报价资格并没收投标保证金：
（1） 投标人弄虚作假，串通报价、哄抬报价或虚报企业资质等；
（2）投标人在投标期间向有关人员行贿或以其它手段谋取不正当利益。
6.7投标文件的更改与撤回
6.7.1在送交投标文件截止日期之前，允许投标人更改或撤回投标文件，此种要求必须书面提出，并经投标文件签字人签署，送交投标文件截止日期以后，投标文件不得更改；
6.7.2更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求编制、密封、标记和发送；
6.7.3送交投标文件截止日期以后，投标文件及其资料不予退还；即使投标人未能中标也不予退还。
6.8投标文件的澄清
6.8.1在评标阶段，招标人认为需要时，可书面通知投标人要求澄清投标文件的问题，或者要求补充某些资料，包括单价和分析资料；
6.8.2有关澄清的要求和答复，均应以书面文件进行，并加盖公司公章。
6.9接受和拒绝接受投标的权力
在招标人确认接受投标之前的任何时候，招标人有权接受或拒绝任何投标，宣布投标无效或拒绝所有投标，并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任，也不解释原因，有权拒绝报价最低、评分最高或其它任何报价的投标文件。
6.10廉洁合作
在本次招标投标活动中，招投标双方都需严格遵守《廉洁协议书》的各项要求。
6.11其它
6.11.1招标人不再接受投标方在中标后提出的任何超出本招标文件中条款的要求。
6.12保密
6.12.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
六、招标文件附件

7.招标文件附件如下：
招标文件-附件01：投标承诺函
招标文件-附件02：授权委托书
招标文件-附件03：廉洁协议书
招标文件-附件04：工程项目施工管理委托书
第三章  合同文件
详见附件06
第四章  标准、规范和技术要求
1、 工程概况
· 工程名称: 苏地2017-WG-46号地块项目 工程
· 用水量:提供小区居民生活用热水
· 安装位置:屋面
· 其他辅助能源:电辅助加热
· 产品数量：48户
本工程设计的太阳能热水系统为整体式太阳能热水器，所选设备应满足安全、适用、经济、美观的原则，并应便于安装、清洁维护和局部更换。
二、产品参数(根据设计产品要求提出)
· 产品型号: SL-170/58/1800型
· 集热器外形尺寸:          ，有效集热面积2.0m，单块集热器重量       Kg
· 集热管类型:全玻璃热管真空太阳集热管。
· 集热管规格:             mm。
· 集热管数量:       支
· 水箱容积:140L
· 水箱外形尺寸:       m，水箱浄重       Kg
· 控制器:智能控制器
· 辅助电加热功率:1500W
· 循环泵(选装):电源220V/50Hz(单相)，流量    L/min，扬程   m、功率   W。
· 系统最大电功率:       W
三、系统性能
太阳能热水系统应安全可靠，内置加热系统必须带有保证使用安全的装置，产品应有过热保护、防冻、耐热冲击、安全泄压、防结露防雷、抗雹、抗风、抗震等安全技术措施
1. 系统的供水温度
太阳能热水系统贮热水箱内水的温度在集热及加热后应大于等于50C。
2. 安全性能
2.1耐压
太阳能热水系统应达到国家标准:GB/T18713-2002《太阳热水系
统设计、安装及工程验收技术规范》，真空管的耐压标准等技术指标
达到《全玻璃真空太阳集热管》GB/T17049-2005。太阳能集热器应
有足够的承压能力，应通过国家标准规定的压力试验，并应提供由
国家质量监督检验机构出具的耐压性能检测报告。其耐压性能应满
足系统最高工作压力的要求:全玻璃真空太阳集热管内应能承0.6MPa的压力。
2.2电源过热保护
太阳能热水系统应设置过热保护措施，能在高太阳辐照而且用于有用热量消耗较少的条件下正常运行。
2.3电气安全
太阳能热水系统中配置的电器设备，其电气安全性应符合B4706、GB/T14536和GB8877以及MNY/T513规定的要求。太阳能热水系统中所使用的电器设备应有剩余电流保护、接地和断电等安全措施。
3. 耐久性能:
3.1耐冻:
系统热媒采用防冻液和纯浄水的混合工质，混合比例应满足济南地区的防冻要求。
3.2抗风
太阳能热水系统工程安装在室外钢结构工程部分应有可靠的防风措施，应能经受不低于当地历史最大风力的负载，按该风荷载的标准值，根据规范计算抗风设计的负载和设计抗风措施。
3.3抗冰雹
太阳能热水系统应能抗击冰雹和其他与冰雹质量相同的下落重物的撞击，应能通过国家标准规定的耐撞击试验而无破损现象。
3.4雷电保护
太阳能热水系统的设计应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057)中的有关规定。
3.5防淋雨
太阳能热水系统应有抵抗雨水冲刷而不被浸入的能力，按国家标准的规定完成淋雨试验后，不允许有雨水浸入太阳能热水系统的集热器、水箱、通气口和排水口等。
3.6防热冲击
太阳能热水系统应能耐受系统内部突然的冷热水交换，以及外部环境导致的突然热冲击，在按国家标准规定完成内、外热冲击试验后，应无裂纹、变形、毁坏、水凝结或浸水现象发生。
四、产品要求
太阳能热水器的热性能应满足太阳能产品国家标准及设计要求，系统中集热器、贮水箱、支架等主要部件的正常使用寿命不应少于10年
1、集热器
1.1太阳能集热器采用全玻璃热管真空太阳集热管，按照《全玻璃真空太阳集热管》GB/T17049-2005国家标准和行业及市场通用性。 
(A)太阳能集热器应通过国家标准规定的强度和刚度试验，试验后，太阳能集热器应无损坏和明显变形。
(B)太阳能集热器应通过国家标准规定的空晒试验，试验后，太阳能集热器应无开裂、破损、变形和其他损坏。
C)太阳能集热器应通过国家标准规定的闷晒试验，试验后，太阳能集热器应无泄漏和明显变形。
(D)太阳能集热器应通过国家标准规定的内热冲击试验，试验后太阳能集热器应无泄漏、无变形、无破裂或其他损坏。
(E)太阳能集热器应通过国家标准规定的外热冲击试验，试验后，太阳能集热器应无明显变形和其他损坏，集热器进水后，对热性能不应产生严重阻碍。
(F)太阳能集热器应通过国家标准规定的淋雨试验，试验后，太阳能集热器不应渗水和破坏。
(G)全玻璃热管真空太阳集热管应能承受直径为30mm的钢球，于高度450mm处自由落下，垂直撞击集热器中部而无损坏。
(HI)全玻璃真空太阳集热管应有较高的防冻及高温防炸可靠性。
2贮水箱:
贮水箱外壳材质应保证设备耐腐性、抗氧化性及耐候性能满足使用年限要求。内胆应选用经相关部门测试满足食品级要求标准的材质隔热层的保温性能应满足规范及项管标准要求，最大程度减少热损耗。支架选用金属支架，具有结构稳定，造型美观的要求
3辅助热源
A)采用电加热元件作辅助热源时，电加热元件应防干烧72小时应有国家质量监督检验机构出具的产品安全合格鉴定证书，保证辅助热源系统运行的安全可靠性。
B)辅助热源应设置性能优良、操作灵活的控制装置，应能根据需要自动启停，按设计参数要求补充太阳能热水系统的不足，在系统整体设计中应充分考虑辅助热源设计，并保持节能运行。
(C)辅助热源应便于维护管理，方便维修及更换元器件。
4管道和附件:
(A)管材:太阳能热水系统的管道应选用耐腐蚀、安装连接方便可靠、管道的工作压力和工作温度不得大于产品标准标定的允许工作压力和工作温度管材、管件质量:
a)管材的内、外壁应光滑、平整、无气泡、无裂口、无明显的痕纹和凹陷。
b)管材的端面必须平整并垂直于轴线。
c)管材不允许有异向弯曲，垂直度的公差应小于0.3％。
d)管件应完整无缺损，浇口溢边应修除平整，内外表面平滑，无明显痕纹。
e)管材和管件的物理、力学性能指标应符合有关规定。
(B)阀门:
各类阀门的材质应耐腐蚀和耐压。要求按下列原则选型。
a)需调节流量、水压时，宜采用调节阀、截止阀
b)要求水流阻力小的部位，宜采用闸阀
c)安装空间小的场所，宜采用蝶阀、球阀
d)水流繻双向流动的管段上，不得使用截止阀
(C)密封件:采用优质硅橡胶材料压制成形。
五、安装技术要求
1、根据设计要求，户内暗敷管道在地面施工时进行留设，由其他相关单位进行施工。
2、主体施工时，因对安装埋件位置进行技术交底，及对总包预留的基础及预埋进行检查。太阳能热水器安装后，不得破坏建筑物的结构和削弱建筑物在寿命期内承受任何荷载的性能，不应破坏建筑物的附属物不得对建筑物的总体外观造成较大的改变或影响。
3、集热器的安装应符合苏州地区的太阳辐射和气象条件。
4、支架应符合GB/T700和GB/T714的规定，连接处应有防雷接地措施，并应做防腐处理。
5、支架应采用螺栓或焊接固定在基座上，并应确保强度可靠，稳定性好，且支架角度应符合集热器安装角度要求。
6、电磁阀应水平安装，电磁阀两端应安装旁路管道及手动阀，当电磁阀发生故障时应能使用。
7、易发生故障的设备及配件两端应采用法兰或活接头连接，以便维修更换。
8、管路的走向及坡度应按照单体设计要求安装，管路安装应顺直，不影响工程整体观感质量，保证验收通过。
9、管路和零部件的材质应符合设计要求。保温材质应有较强的防老化性能。
10、连接水箱和集热器的循环管路必须密封可靠并耐高温，承受压力不得小于0.6MPa，管路选用自限温伴热带，40m厚橡塑保温，外加PC套管保护层，保证观感。
六、验收标准及规范包括但不限于
《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005
《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T18713-2002

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009
七、品牌要求：
	序号
	标的物名称
	品牌、规格

	1
	PP-R热水管
	康泰、川路、日丰、联塑

	2
	保温
	华美或同等档次

	3
	电线
	上上、江苏亨通、金龙羽

	4
	阀门
	冠龙、远大、上海标一

	5
	水泵
	凯泉、熊猫、广一、双轮

	6
	保温水箱
	各家厂家自配


第五章  图纸
图纸详见附件05
第六章  投标文件格式
一、投标文件内容
见相关各章具体内容。
二、投标承诺函、公司施工授权委托书、廉洁协议书、工程项目施工管理委托书、工程量清单计价格式
附件01

投标承诺函
致招标人：                            
为了确保本工程招标投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，遵照有关规定，经考察现场和研究招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，作出如下承诺：
1、根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞标，并愿以含税总价(币种人民币)   
     
元 （大写：              元），按招标文件要求承包本工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。否则，我方愿意承担任何风险。
2、我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收（如有），给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。
3、一旦我方中标，将保证在招标文件规定的时间内，与贵方按招标文件、中标通知书中的内容签定施工合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。
4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
5、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。
6、我方完全理解和接受招标文件的相关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标小组废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。
7、我方保证在____日内（或于_____年____月____日前）完成并移交本工程（非我方造成的工期延误除外），质量标准达到招标文件中的要求。
8、如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约担保（如有）。
9、如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。
10、对在工程实施过程中发生的工程变更，严格按照先审批后实施的原则处理，并严格按照双方合同的有关规定计量和计价，并无条件接受贵方要求完成变更的工程内容。
11、按照施工合同约定的质量缺陷保修范围和相应的保修期，我方将在接到保修通知后_______日内派人维修，直到达到合格的质量标准。
12、如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：
(1)视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；
(2)履约评价评定为合格及以下；
(3)招标人今后可拒绝我方参与投标；
投标人（单位公章）：__________________________________________

单位地址：___________________________________________________

邮政编码：______________电话：____________传真：____________

                                                       年   月   日
附件02
授权委托书
本授权委托书声明：我           (姓名)                             (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                                (单位名称)              (姓名)为我授权委托人，以本公司的名义参加                                                                                  我                (招标单位名称)的                                 工程的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
授权委托人无转委权，特此委托。
授权委托人：                   性别：              年龄：          
单位（盖章）：                  部门：              职务：        
投标单位（盖法人章）：                                            
法人代表人（签字并盖章）：                                        
附件03
廉洁协议书
需方：                                      （以下简称甲方）

供方：                                      （以下简称乙方）
     甲方将           工程电梯设备发包给乙方供应一事，为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，保护各方的利益，特订立本协议：
一、甲方和乙方双方应当自觉遵守国家关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。
二、甲方工作人员应当做到：
（一）不得以任何形式向乙方索要或收受赞助、回扣等好处费；
（二）不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；
（三）不得向乙方报销应由甲方或本人支付的费用；
（四）不得向乙方索要或收受通讯工具、交通工具、家用电器、高档办公用品及为其住房装修；
（五）保持与乙方的正常业务交往，不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；
（六）不得以考察、参观等名义参加乙方安排的旅游活动；
（七）不得要求或接受乙方参加本人及家属的婚丧嫁娶；
（八）不得要求或接受乙方为其家属的工作安排以及出国等提供便利；
（九）不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
三、乙方应当做到：
（一）通过正常途径展开相关业务工作，不得为获取不正当利益而向甲方和施工监理工作人员（含家属）赠送礼金、有价证券，贵重物品，以及其他任何形式的物质利益；
（二）不得为谋取私利擅自与甲方和施工监理工作人员就工作承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契；
（三）不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方和施工监理工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所；
（四）不得为甲方和施工监理单位工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家用电器、办公用品等物品。
四、甲方工作人员违反上述协议的，乙方应向甲方领导或其上级单位举报。甲方工作人员不得找任何借口对乙方进行报复或刁难。对有索贿受贿等违法行为的工作人员，甲方将移送司法机关处理。
五、乙方违反本协议的，根据情节，将受到警告，禁止参与绿景集团及旗下子公司所有的招标活动。由此给甲方造成的损失，均由乙方承担。乙方采用不正当手段获取的非法所得由甲方予以追缴。
六、乙方应接受甲方的管理和监督，并按照甲方及其上级单位的要求告知联系方式。
七、本廉洁协议作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力，经协议各方签字盖章后生效。
八、本协议一式两份，双方各执一份。 

（以下无协议条款）

绿景集团审计部举报电话：  0755-23625051   ，
举报邮箱： ljsjjczx@lvgem-china.com ；
 乙方举报电话：                    ，举报邮箱：                      
甲方 ：(盖章)                      法定代表人或授权代表（签字）：  
乙方：（盖章）                   法定代表人或授权代表（签字）： 
年    月    日    
附件04
工程项目施工管理委托书
_______________      _______        _(施工企业名称)法定代表人：            (姓名)今全面委托                  (项目经理姓名)同志，资质等级：        担任              

                                 工程的项目经理，全面负责工程施工管理及投标文件中的技术经济工作。
受托方必须常驻工程施工现场，按照《江苏省建筑施工企业项目经理资质管理办法》的规定，认真履行项目经理岗位职责。
本委托不得转委托。
委托方：   (公章)      受托方:(项目经理签字)
委托方法定代表人：      （签字并盖章）                       

日期：          年     月    日
工程量清单
由各家单位自行编制报价，本次投标是带深化方案图纸及报价一起
景悦房地产投资（苏州）有限公司
绿景苏地2017-WG-46号地块
太阳能工程
商
务
标
投标单位：
日期：
景悦房地产投资（苏州）有限公司
绿景苏地2017-WG-46号地块
太阳能工程
技


术
标
投标单位：
日期：
２２

